关于ZOOM P2的各部件说明（视障人士使用者）

请将设备放置在桌面上并将其含有三个圆形旋钮和数个按键的一面朝上。请确认将设备含有三个圆形旋钮的一端朝向自己。

我们将按以下顺序分别说明P2的各部件：含有三个圆形旋钮的上面板、近端面板、左侧面板、右侧面板、底部面板和远端面板。

含有三个圆形旋钮的上面板

从上面板远端到近端的各部件如下进行说明。

最远端是三个一字排列的按键。

位于最左端的圆形按键是电源按键。长按电源按键将开启或关闭设备电源。电源开启时，电源按键亮起绿色。

位于中央位置的长方形按键是录音按键，录音按键用于开启和停止录音。录音开启时，录音按键亮起红色。

位于最右端的圆形按键是播放按键。按下播放按键将开启、暂停或恢复播放。长按播放按键将停止播放。录音过程中按下播放按键将暂停或恢复录音。进行播放时，播放按键亮起绿色。

三个按键的下方是一字排列的五个细长形按键。从左至右，这五个按键分别为。

左一是静音1按键。静音1按键用于静音话筒1。静音时，该按键亮起红色。

左二是音色按键。音色按键用于开启音色渲染功能。当您按下音色按键，该按键将亮起绿色，经由USB话筒接收的音频将更清晰且演绎效果更适合于播客广播。

位于中间的是AI降噪按键。按下该按键将使其亮起绿色并开启AI降噪功能。此时，经由USB话筒收录的音频将进行分析并减弱其中的环境噪音。

右二是压缩按键。压缩按键用于开启压缩功能。当您按下压缩按键，该按键将亮起绿色，音频信号将应用压缩效果从而避免其产生失真。

右一是静音2按键。静音2按键用于静音话筒2。静音时，该按键亮起红色。

五个细长形按键的下方是长方形光滑平面，即电平表指示屏幕。屏幕左端的六段电平表显示话筒1的电平，屏幕右端的六段电平表指示话筒2的电平。

屏幕下方的左右两端分别有两个较大圆形旋钮，即话筒1和话筒2的增益旋钮。左边的旋钮用于调节话筒1的输入电平，右边的旋钮用于调节话筒2的输入电平。当您调节至电平的最小值和最大值时，旋钮不能继续转动。

两个较大圆形旋钮的下方中间位置是耳机音量旋钮。当您调节至电平的最小值和最大值时，旋钮不能继续转动。

近端面板

设备近端面板有两个水平排列的耳机接口。这一对小三芯接口输出相同的音频信号。

左侧面板

左侧面板中央位置是一个A型USB端口，该长方形端口是话筒1输入接口。

右侧面板

右侧面板从远端到近端的各部件如下进行说明。

右侧面板中央位置是一个A型USB端口，该长方形端口是话筒2输入接口。

靠近底端位置是microSD卡插槽护盖。将指甲稍稍嵌入护盖上端的边缘凹口，即可将其打开。装入microSD卡时，请使其锯齿边指向USB端口方并插入。这样，存储卡的触点将面朝下方。请将存储卡完全插入卡槽中。再次向内按下存储卡将使其弹出。

底部面板

请翻转设备。

底部面板远端的左右两角处分别有一个橡胶脚垫。

两个橡胶脚垫之间有两张贴纸，一上一下贴于底部。上方的贴纸显示二维码。使用智能手机扫描该二维码可以访问ZOOM网页并浏览关于P2的相关信息。

下方的贴纸显示各种设置及其操作方法的步骤。

电池仓护盖的卡扣位于面板的中央处，拨动卡扣并将其向上抬起可以打开电池仓护盖。本设备使用4节5号电池。装入电池时，请将电池的负极朝向电池仓中的弹簧处。盖上护盖时，请将护盖一端的两个小卡子嵌入靠近电池仓上部的小孔中并将其另一端按下直至完全卡入卡扣中。

电池仓护盖卡扣的左下方是一张长方形贴纸。电池仓护盖卡扣的右下方是一张较小的长方形贴纸。

靠近下方是一条细长的橡胶垫。

请再次翻转设备并使其正面朝上。

远端面板

远端面板各部件从左至右分别进行如下说明。

左边是一个C型USB电源端口。您可以将DC 5伏电压USB AC电源适配器或5伏电压充电宝连接于此。该端口的下方有一个圆形螺丝孔。

右边靠近中央位置是一个用于数据传输的C型USB端口。将电脑、智能手机或平板电脑连接于该端口时，您不仅可以进行数据传输，而且可以为P2供电。该端口的下方同样有一个圆形螺丝孔。

两个圆形螺丝孔下方的刻痕图案是ZOOM商标。

P2各部件的说明讲解完毕。

© 2025 ZOOM CORPORATION  Z2I-5801-01