# Descripción del ZOOM H1 XLR (para usuarios de lectura de pantallas)

Coloque la unidad sobre una mesa con el lado que tiene muchos botones hacia arriba. Gire la unidad de forma que el extremo que tiene las dos tomas combo y los resortes de liberación queden orientados hacia el lado contrario a usted.

Vamos a explicarle las partes del H1 XLR en el orden siguiente: atrás, panel superior, panel izquierdo, panel derecho y abajo.

# En la parte trasera de la unidad, de izquierda a derecha

## La toma combo Input 1 le permite usar un conector XLR o un TRS. Tiene un resorte de liberación de toma XLR en el lado izquierdo.

## La toma combo Input 2 le permite usar un conector XLR o un TRS. Tiene un resorte de liberación de toma XLR en el lado derecho.

# Panel superior

Las distintas partes están en el orden siguiente desde el extremo más alejado al más cercano.

## En la parte central del extremo más alejado encontrará una pegatina cuadrada que indica que esta unidad admite el formato de 32 bits flotante.

## Debajo de esa pegatina está la pantalla.

## Debajo hay una fila de 4 botones rectangulares.

## Debajo de esta fila en la parte central hay otro botón rectangular más.

## Más abajo hay un grupo con 2 pares de pequeños botones redondeados a izquierda y derecha de un botón redondeado central que al tacto parece más hundido que los otros. (A estos les llamamos “el grupo de los 5 botones redondos”).

Las funciones de los 4 botones rectangulares de la fila dependen de la pantalla (modo). Desde la izquierda, los llamaremos botones operativos 1, 2, 3 y 4.

### En la pantalla de grabación/espera de grabación, las funciones de estos botones, de izquierda a derecha, son:

#### El botón operativo 1 le permite cambiar entre los modos de grabación doble mono, stereo y mono. Elija el ajuste mono para usar solo la entrada Input 1 o el canal izquierdo de la toma de entrada mic/line.

#### El botón operativo 2 le permite acceder a la pantalla de mezclador.

#### El botón operativo 3 le permite añadir marcas. Esto queda desactivado cuando esté en el modo de espera de grabación.

#### El botón operativo 4 traslada el fichero que esté siendo grabado (o el último fichero grabado) a la papelera.

### En la pantalla de reproducción, las funciones de los botones, de izquierda a derecha, son:

#### El botón operativo 1 accede a la pantalla de opciones de reproducción.

#### El botón operativo 2 permite retroceder de golpe 3 segundos.

#### El botón operativo 3 permite saltar hacia delante de golpe 10 segundos.

#### El botón operativo 4 traslada el fichero de reproducción a la papelera.

### En la pantalla de menú, las funciones de los botones, de izquierda a derecha, son:

#### El botón operativo 1 retrocede una pantalla.

#### El botón operativo 2 elige el elemento que está encima.

#### El botón operativo 3 elige el elemento que está debajo.

#### El botón operativo 4 accede a un menú o confirma una selección.

### En la pantalla de listado de ficheros, las funciones de los botones, de izquierda a derecha, son:

#### El botón operativo 1 accede a la pantalla de opciones de reproducción.

#### El botón operativo 2 elige el elemento que está encima.

#### El botón operativo 3 elige el elemento que está debajo.

#### El botón operativo 4 traslada el fichero a la papelera.

Pulse el botón rectangular independiente que está en la parte central para acceder a la pantalla de menú.

El grupo de los 5 botones redondos tiene las funciones siguientes.

### El gran botón central es el botón de grabación. Este botón pone en marcha y detiene la grabación. 
(La pequeña marca que está justo encima de este botón es el indicador de grabación).

### El botón superior izquierdo es el botón STOP. Este botón detiene la grabación y la reproducción.

### El botón superior derecho es el botón PLAY/PAUSE. Úselo para reproducir los ficheros grabados. También permite activar la pausa y continuar con la grabación y la reproducción.

### El botón inferior izquierdo es el de rebobinado. Púlselo durante la reproducción o con la pausa activa para desplazarse hasta el principio del fichero o a la marca anterior. 
Púlselo cuando esté cerca del principio de un fichero para acceder a la pantalla de listado de ficheros. 
Manténgalo pulsado para realizar una búsqueda hacia atrás (rebobinado).

### El botón inferior derecho es el de avance rápido. 
Durante la reproducción o con la unidad en pausa, pulse este botón para desplazarse hasta la siguiente marca. 
Si no hay ninguna marca, esto le dará acceso a la pantalla de listado de ficheros. 
Manténgalo pulsado para realizar una búsqueda hacia delante (avance rápido).

# Panel izquierdo

Las distintas partes están en el orden siguiente desde el extremo más alejado al más cercano.

## Interruptor de nivel de entrada (MIC/LINE)

## Ajústelo a “MIC” (hacia atrás) cuando conecte un micro a la toma INPUT 1 y a “LINE” (hacia la parte frontal) cuando conecte un dispositivo con nivel de línea.

## Cerca de la parte central de este panel encontrará una toma mini stereo para unos auriculares/salida de línea.

## Al lado de esta toma está el dial VOLUME para el altavoz y los auriculares. (Este dial ya no girará más cuando llegue a los valores máximo y mínimo).

## Al lado, en el extremo más cercano, está la tapa de la ranura de tarjetas microSD. (Puede usar una uña en la muesca que está cerca de la parte superior para abrir la tapa hacia abajo. A la hora de introducir una tarjeta microSD, oriente el extremo de la tarjeta que tiene la muesca hacia la parte trasera de forma que el lado de los terminales quede hacia arriba. Introduzca la tarjeta hasta que escuche un clic para indicar que ha quedado en su sitio. Pulse la tarjeta hacia dentro para hacer que un resorte la expulse).

# Panel derecho

Las distintas partes están en el orden siguiente desde el extremo más alejado al más cercano.

## Interruptor de nivel de entrada (MIC/LINE)

## Ajústelo a “MIC” (hacia atrás) cuando conecte un micro a la toma INPUT 2 y a “LINE” (hacia la parte frontal) cuando conecte un dispositivo con nivel de línea.

## Cerca de la parte central de este panel encontrará una toma mini stereo para la entrada de micro/línea.

## Al lado encontrará un puerto USB de tipo C de forma ovalada. (En la parte trasera hay un pequeño agujero redondo).

## A su lado hay un interruptor de encendido deslizante. Deslícelo hacia usted para encender y apagar la unidad. 
Deslícelo hacia el otro extremo hasta que haga clic para desactivar la función de todos los botones. 
A esto se le conoce como función de bloqueo.

## La abertura que encontrará en la parte inferior del extremo más cercano es para colocar una bandolera.

# Panel inferior

Dele la vuelta a la unidad. Las distintas partes están en el orden siguiente desde el extremo más alejado al más cercano.

## Hay dos patas o topes redondos de goma cerca de las esquinas izquierda y derecha.

## Al lado hay dos pequeños agujeros redondos.

## En la parte central entre estos agujeros está el altavoz integrado (al tacto se notan muchos agujeros pequeños)

## Al lado hay un agujero para un tornillo (6,3 mm) para colocar esta unidad sobre un trípode.

## Al lado está la tapa de las pilas. (Puede abrir esta tapa tirando hacia delante de las dos pestañas que están a izquierda y derecha de la rosca para fijación en trípode. Use 2 pilas de tipo AA. Instale ambas pilas con sus extremos negativos encarados con los muelles. Cuando vuelva a colocar la tapa de las pilas, introduzca las dos pequeñas pestañas que hay en la tapa en el compartimento de las pilas. Pulse después en la parte más alejada de la tapa hasta que haga clic para indicar que ha quedado en su posición.

## En el extremo más cercano encontrará una larga pata de goma horizontal.

© 2025 ZOOM CORPORATION Z2I-5395-01